## Антенный индикатор коэффициента стоячей волны (КСВ)

ANTA-823

## Простой и надежный индикатор коэффициента стоячей волны (КСВ) в антенне. Необходим при монтаже автомобильных и базовых радиостанций для согласования высокочастотного тракта, настройки антенны и постоянного или периодического контроля значения КСВ в антенно-фидерном тракте.

|  | ## СПЕЦИФИКАЦИЯ - Рабочий диапазон частот: 25…30МГц - Максимальная подводимая мощность: 10 Вт - Точность измерений 5% - Габариты: 85х56х60 мм - Тип разъемов: PL259 - Входное и выходное сопротивление: 50 Ом - Может быть использован с любой радиостанцией диапазона 27МГц |
| --- | --- |

Сделано в Тайване

www.cbradio.kz

Инструкция по применению

1. Установить антенну и подключить прибор как показано на рисунке.

2. Установить на радиостанции рабочую частоту.

3. Установить переключатель на приборе в положение «FWD» и, включив радиостанцию на передачу, настроить показания прибора переменным регулятором на значение  «∞». Прекратить передачу сигнала.

4. Установить переключатель на приборе в положение «REF» и, включив радиостанцию на передачу, считать со шкалы значение КСВ. Прекратить передачу сигнала.

5. Изменением длины антенны (опусканием или выдвиганием штыря из держателя) добиться наименьшего значения КСВ на рабочей частоте. Приемлемым значением можно считать значение КСВ менее 1,5.

Измерительный кабель должен иметь минимальную длину (не более 50 см) и изготовлен из кабеля волновым сопротивлением 50 Ом.

Внимание!!! Работа на передачу при значении КСВ больше 3 может привести к выходу радиостанции из строя!!!